附件2

山西省肿瘤医院片石挡墙边坡加固工程项目

“测绘勘察、加固设计”采购需求

我院区西侧挡墙及北侧挡墙存在变形开裂，西侧挡墙局部已坍塌，院区内道路变形严重，已经严重影响挡墙下部建筑物及人员安全。为消除边坡挡墙变形坍塌造成的安全隐患，清除边坡挡墙变形坍塌对我医院内建筑和场地造成的潜在威胁，保障挡墙下部建筑物及山西省肿瘤医院的人员和设施等生命财产安全，特此提出该项目的采购需求。

- 采购需求

我院拟招一家经验丰富的勘察设计单位按照甲方的要求协助甲方完成以下内容：

（1）边坡测绘及边坡勘察阶段：详细测绘边坡及周边地形地貌、测绘边坡周边建筑物、构筑物、管线等位置坐标及基础埋深，为勘察设计工作做好基础工作；进行边坡工程勘察，确定边坡土体的岩土种类及分布，查明坡体内地下水情况，建模计算分析现状稳定性，提供安全可靠的岩土参数。

（2）边坡设计阶段：根据测绘数据及勘察报告，通过分析计算提出安全可靠、切实可行、经济合理边坡设计方案。

（3）配合我院后续工作。

（4）配合工程专项验收、竣工验收等事项。

- 项目概况

项目片石挡墙边坡加固总长度约为700m，挡墙上方为医院主要通道及医院内部分建筑，下方有多处临建平房。

其中南侧砖砌体长度6m，高度4.0m；西侧砖砌体长度11m，高度5m，下方为片石挡墙，高度5m。砖砌体墙上存在不规则裂缝。

幼儿园段挡墙长度约26m，高度12.0m，局部挡墙上部发生坍塌，掩埋下方煤气管道，医院内挡墙上方路面有很多不规则裂缝产生。

土产宿舍和新苑小区段挡墙长度约138m，高度12.0m,下方有煤气管道、暖气管道临时民房、自行车棚和居民活动场所。局部挡墙有裂缝，局部挡墙墙面严重鼓凸、挡墙缝隙砂浆流失和严重透水，以及发现以前施工的锚索失效。

东方雅园东侧段挡墙长度约111m，最大高度8.0m，最小高度0.5m，挡墙高度大于5m段长为36m，小于5m段长为75m。局部挡墙有轻微裂缝，挡墙缝隙砂浆流失和透水现象。

库房、花房、污水站段挡墙长度约102m，高度9m，下方有供热管道和临时民房，局部挡墙有裂缝。

6#楼处挡墙长度约54m，高度7.5m,挡墙处有2层临时民房，挡墙损坏程度不明确，然而根据其它挡墙现场情况分析，此段也应进行加固处理。

5#楼处挡墙长度约170m，挡墙高度5.0-8.0m，挡墙上有不规则裂缝，砖砌体严重倾斜。

医院北侧挡墙东段长度约84m，挡墙高度约5.0-8.0m，砖砌挡墙和片石挡墙上均有不规则裂缝，医院内地面也有裂缝产生。