影像科自助预约系统需求

| - 名称 | - 参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 预约自助签到机 | CPU：≥四核 内存：≥2GB 外存：≥16G 系统：Android 11.0及以上 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：≥21.5吋 触摸：电容触摸 ★可视角度：全视角（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） 分辨率不低于：1080*1920 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 数据接口：USB 2.0*1 手动刷卡：标准串口/键盘接口，兼容IBM、ISO、DIN、ANSI标准格式 条码扫描模块：多线激光平台 打印模块：内置热敏凭条打印机 ★安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备具有安全电压接入设计；（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★传输性要求：要求设备USB接口具备加密传输功能；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输；（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★签到响应：患者触发签到操作后，签到响应时间≤3秒（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） 外观要求：为有效指引，要求顶部设有明显标识；为方便维护，要求维护舱门为前置设计 安装要求：落地安装，要求具备福马轮设计 ★资质：中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书 ★内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书（复印件加盖厂家公章） | - 6 | - 台 |
| - 显示终端 | ★CPU≥：四核64位 GPU≥：双核GPU 内存≥：DDR3 1GB 外存≥：EMMC，8G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：≥22吋 可视角度：全视角 分辨率≥：1920*1080 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 音频接口：LINE out*1 数据接口：USB 2.0*2 ★安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输（需提供CNAS认证检测机构出具的检验报告复印件，并加盖生产厂家公章） ★管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制； ★响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒（需提供CNAS认证检测机构出具的检验报告复印件，并加盖生产厂家公章） ★外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm ★安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 ★内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书（复印件加盖厂家公章） | - 18 | - 台 |
| - 触控一体机 | CPU：≥四核 内存：≥1GB 外存：≥16G 尺寸：≥10吋 ★可视角度：全视角（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） 分辨率：≥800*1280 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 接口支持：HDMI IN，3.5mm音频，USB2.0，USB3.0，TF卡，RJ45 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 需具有通信接口及数据接口 ★安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备具有安全电压接入设计；（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★传输性要求：要求设备USB接口具备加密传输功能；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） ★响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） 安装要求：要求横挂竖挂均可 ★资质：中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书 ★内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书（复印件加盖厂家公章） | - 18 | - 台 |
| - 医生客户端软件 | 要求支持医生ID号登录； 要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。 ★要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 ★要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。 要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态； 要求医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。 要求医生工作站管理软件支持医生停诊后，诊室门口显示终端提示停诊状态。 要求支持同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 要求医生工作站管理软件可显示当前呼叫患者检查项目。 | - 18 | - 点 |
| - 信息显示客户端软件 | 系统可与多媒体信息同屏显示 系统要求诊室屏同步显示当前出诊医生信息 要求支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示 要求系统支持多屏统一呼叫或分屏呼叫 要求系统可对特殊诊区敏感信息隐私保护； 要求系统可发布通知类即时文字信息； ★系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息，要求系统可针对不同诊区需求自定义该诊区下集中候诊呼叫设备、分诊台呼叫、诊室呼叫设备的语音设定，设定内容应包括提示音设定、男女声设定、数字读法设定、呼叫次数设定、播报语速设定、播报内容组成等；例如：请王某某（患者姓名）到分诊台；请1号（患者序号）王某某（患者姓名）到第五诊室（诊室信息）等候就诊。（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。 | - 25 | - 点 |
| - 数据系统接口软件 | 系统需具有基础数据API接口，要求业务应用访问API达到数据统一管理，对外开放API采用鉴权、路由、流控技术，实现数据的安全、高并发、高响应。 ★要求投标人提供数据同步服务，要求以图形化配置连接第三方数据库，如：Oracle、SQL server、MySQL、DB2、PostgreSQL等。（供应商需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章作为证明文件） 要求支持数据库视图、中间表、存储过程、WebService、WebAPI等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；要求支持业内通用标准协议同步，如：HL7、MQ等。 |  |  |