消毒供应中心改造期外送第三方服务

项目市场调研需求

第三方消毒供应服务采购需求（场地设备租赁+物流转运模式）

一、服务模式概述

· 我方提供操作人员及相关耗材；服务方提供符合国家标准的消毒供应中心场地、清洗消毒设备、纯化水系统及设备维护保养等，并负责物流转运及人员交通。

· 我方派驻人员负责器械回收清点、清洗消毒、检查包装全流程；服务方负责场地、设备、水电、物流、交通等配套保障。

二、物流转运及人员交通要求

· 服务方须提供专用密闭转运车辆及标准化转运箱，每日定时往返我院与服务方场地，负责污染器械回收及清洗消毒包装后器械配送。

· 污染器械与清洁器械须分车或分箱、分时段运输，严禁混装。

· 服务方须负责我院派驻工作人员的上下班交通接送，合理安排车辆及路线，确保人员按时到岗。

· 服务方须制定明确的交接验收流程及单据管理规范，确保器械数量准确、可追溯。

· 服务方须制定应急预案（如极端天气、交通管制、车辆故障等），确保器械及人员按时到位。

三、场地及设备要求

· 服务方消毒供应中心布局须符合WS 310标准，区域划分明确（去污区、检查包装区、清洁物品存放区），人流、物流不交叉。

· 服务方须配备足够容量的全自动清洗消毒机等清洗消毒设备，且设备性能良好、年检合格。

· 服务方须配备符合要求的纯化水或软化水处理系统，水质须满足清洗消毒规范要求。

· 服务方须负责设备的日常维护保养、定期检测及故障维修，确保设备正常运行，不得影响我方正常工作进度。设备故障时，服务方须及时维修或提供备用设备。

四、院感防控与质量保障

· 服务方须配合我院感控要求，提供清洗消毒效果监测所需的辅助支持。

· 服务方须提供我院派驻人员使用设备所需的相关操作培训。

· 服务方须配合我院进行清洗消毒效果监测（如蛋白残留检测、ATP生物荧光检测等）。

· 服务方须保证清洗消毒合格率达100%。

· 服务方须定期提供设备及环境的第三方检测合格报告。

五、计费模式

· 按清洗锅次计费，明确单锅次收费标准。

· 服务方须提供项目明细及单价。

六、其他要求

· 服务方须配合我院完成相关资质审查及上级部门监督检查。

· 服务方不得以任何理由扣押或延误处理我院器械。

· 合同期内，服务方未经我院同意不得擅自变更服务地点、设备及收费标准。